# Motor Shield V2

Motore a corrente continua

La libreria include alcuni esempi per iniziare rapidamente. Ti consigliamo di iniziare con l'esempio del motore CC. Puoi utilizzare qualsiasi motore CC che possa essere alimentato da 6 V-12 V CC.

Innanzitutto, riavvia l'IDE per assicurarti che la nuova libreria sia caricata.

Collega lo shield ad Arduino e collega un motore CC alla porta motore 1 : non importa quale filo vada in quale morsettiera, poiché i motori sono bidirezionali. Collegalo alle due porte terminali superiori, non al pin centrale (GND). Guarda la foto qui sotto per l'esempio del filo rosso e blu. Assicurati di avvitare le morsettiere per ottenere un buon collegamento!

È necessario fornire anche 5-12 V CC per alimentare il motore. Ci sono due modi per farlo.

È possibile alimentare l'Arduino tramite il jack DC Barrel e inserire il jumper VIN mostrato come la maniglia nera alta proprio accanto al LED di alimentazione verde qui sotto

È possibile alimentare Arduino tramite il jack DC Barrel o la porta USB. Quindi alimentare lo shield tramite la porta di alimentazione del motore 5-12VDC, il doppio morsetto accanto al LED di alimentazione verde e rimuovere il ponticello VIN.

Installa la libreria Adafruit Motor Shield V2

Per utilizzare lo shield su un Arduino, è necessario installare la libreria Adafruit Motorshield v2. Questa libreria non è compatibile con la vecchia libreria AF_Motor utilizzata per gli shield v1. Tuttavia, se si dispone di codice per il vecchio shield, adattarlo al nuovo non è difficile. Abbiamo dovuto modificare leggermente l'interfaccia per supportare lo stacking degli shield e pensiamo che ne sia valsa la pena!

Per iniziare a controllare i motori, è necessario installare la libreria Adafruit_Motor_Shield_V2_Library (codice disponibile nel nostro repository GitHub) . È disponibile tramite il gestore di librerie Arduino, quindi consigliamo di utilizzarlo.

Dall'IDE apri il gestore della libreria...

E digita adafruit motor per individuare la libreria. Fai clic su Installa

# Test motore in tensione continua con alimentazione esterna 12V

Per usare una tensione esterna è necessario rimuovere in JUMPER Vin. Nell’esempio viene usata una batteria a 12V.

Il motore è connesso ai due terminali +- M1 dello shield.

#include <Adafruit_MotorShield.h>

// Create the motor shield object with the default I2C address

Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();

// Or, create it with a different I2C address (say for stacking)

// Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield(0x61);

// Select which 'port' M1, M2, M3 or M4. In this case, M1

Adafruit_DCMotor *myMotor = AFMS.getMotor(1);

// You can also make another motor on port M2

//Adafruit_DCMotor *myOtherMotor = AFMS.getMotor(2);

void setup() {

Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps

Serial.println("Adafruit Motorshield v2 - DC Motor test!");

if (!AFMS.begin()) {         // create with the default frequency 1.6KHz

// if (!AFMS.begin(1000)) {  // OR with a different frequency, say 1KHz

Serial.println("Could not find Motor Shield. Check wiring.");

while (1);

}

Serial.println("Motor Shield found.");

// Set the speed to start, from 0 (off) to 255 (max speed)

myMotor->setSpeed(150);

myMotor->run(FORWARD);

// turn on motor

myMotor->run(RELEASE);

}

void loop() {

uint8_t i;

Serial.print("avanti");

myMotor->run(FORWARD);

for (i=0; i<255; i++) {

myMotor->setSpeed(i);

delay(10);

}

for (i=255; i!=0; i--) {

myMotor->setSpeed(i);

delay(10);

}

Serial.print("indietro");

myMotor->run(BACKWARD);

for (i=0; i<255; i++) {

myMotor->setSpeed(i);

delay(10);

}

for (i=255; i!=0; i--) {

myMotor->setSpeed(i);

delay(10);

}

Serial.print("stop");

myMotor->run(RELEASE);

delay(1000);

}

## Disturbi elettromagnetici nei motori CC a spazzole

Molti piccoli motori a corrente continua presentano un forte "rumore di spazzola". Questo si ripercuote sui circuiti di Arduino e ne causa un funzionamento instabile. Questo problema può essere risolto saldando al motore alcuni condensatori ceramici antirumore da 0,1 µF.

Ne serviranno 3 in totale: 1 tra i terminali del motore e 1 da ciascun terminale alla carcassa del motore.

## Indirizzi I2C usati dallo shield

Lo shield è indirizzabile da 0x60 a 0x7F. 0x70 è un indirizzo "all call" a cui risponderanno tutte le schede.

Indirizzamento degli Shield

A ogni scheda della catena deve essere assegnato un indirizzo univoco. Questo viene fatto tramite I jumper di indirizzo sul bordo inferiore della scheda. L'indirizzo base I²C per ogni scheda è 0x60. L'indirizzo binario programmato con i jumper di indirizzo viene aggiunto all'indirizzo base I²C.

Per programmare l'offset dell'indirizzo, utilizzare una goccia di stagno per collegare il jumper di indirizzo corrispondente a ogni '1' binario nell'indirizzo. Il jumper più a destra è il bit di indirizzo n. 0, poi a sinistra c'è il bit di indirizzo n. 1, ecc. fino al bit di  indirizzo n. 4

- Scheda 0: Indirizzo = 0x60 Offset = binario 0000 (non sono necessari jumper)

- Scheda 1: Indirizzo = 0x61 Offset = binario 0001 (bridge A0 come nella foto sopra)

- Scheda 2: Indirizzo = 0x62 Offset = binario 0010 (bridge A1, a sinistra di A0)

- Scheda 3: Indirizzo = 0x63 Offset = binario 0011 (bridge A0 e A1, i due jumper più a destra)

- Scheda 4: Indirizzo = 0x64 Offset = binario 0100 (bridge A2, jumper centrale)