ESERCITAZIONE SULL’ ILLUMINAZIONE

STRUMENTAZIONE: luxmetro, pirometro, termo-camera, misuratore potenza elettrica
LAMPADINE:  alogene, CFL, led classiche, led a strisce, faretti di varie potenze
TEMPO: 1.5 - 2 ore	LUOGO: laboratorio CAD2 di Meccanica-Energia

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

- Spiegare che cos'è l'energia elettrica e come si produce (perché è la forma di energia + pregiata?)

- Quanto costa l'energia elettrica (calcolo dalla bolletta A2A) ?

- Il costo medio del 2017 a Brescia per utenza 1° casa è di 19-20 centesimi di € al Kwh

- Esempio calcolo costo nota la potenza impegnata (concetto di potenze watt e energia joule--> kwh)

- Lampada da 100 w x 10 ore x 100 giorni = 0,1 Kw * 10 h x 100 gg = 100 Kwh

- Costo : 0,2€/kwh * 100Kwh = 20 €

- Le varie tipologie di lampadine e la classe energetica (incandescenza, alogene, CFL, LED)

- Usare cartelloni per descrivere le varie tipologie e mostrare dal vero le varie tipologie

- Attenzione a non romperle e a non farle cadere

- Introdurre il concetto di classe energetica e etichettatura energetica (consumo medio annuale)

- Misure potenza elettrica impegnata dalle varie tipologie di lampadine

- Collegare una alla volta le lampade al misuratore di potenza con relativo porta lampada e rilevare la potenza impegnata dopo 30 sec. (segnare i dati su carta per effettuare poi dei calcoli).

- NB: evitare di fissare a lungo le lampadine da vicino

- Lasciare la lampada alogena collegata a sé per rilevare dopo qualche minuto la temperatura mediante la termocamera).

- NB: evitare di toccare la lampadina ALOGENA (140°C !!!!)

- Misurare la temperatura raggiunta dalle varie lampadine

- Si può usare la termo-camera e/o il pirometro

- Utilizzo del luxometro per rilevare i lux nell'ambiente

- Cosa sono i LUMEN dichiarati dal costruttore (misura del flusso luminoso emesso dalla lampada in tutte le direzioni)

- Cosa sono i LUX misurati tramite strumento luxometro che forniscono l’intensità del flusso luminoso per unità di area ad una certa distanza dalla sorgente luminosa  lux = lumen/m2 ).

- Spiegare che esistono NORME UNI che fissano limiti ai LUX presento nei vari ambienti (150 a casa, 200-300 nei luoghi di lavoro comuni ecc.)

- Utilizzo del luxometro per rilevare i lux nella camera di prova

- All’interno della camera di prova si possono misurare i lux a 1 m di distanza dalla lampadina

- Effettuare le prove con lampada CFL e LED da 1200 lumen circa e LED da 500 lumen circa

- Segnare le misure rilevate su carta

- Far fare la prova a + gruppi per poi effettuare una media delle misure rilevate

- Calcolo dei lumen noti i lux a 1m di distanza

- Spiegare come calcolare i lumen noti i lux misurati  ( lumen = 6.28 * lux misurati a 1 m )

- Confrontare i lumen ricavati con quelli dichiarati dai costruttori della lampadina

- Esempi di costi e risparmi in situazioni tipiche (uffici, casa ...)

- Esempi di costi in situazioni tipiche usando cartellone disponibile (foglio Excel disponibile)

- DOMANDE DA PARTE DEGLI STUDENTI

SCHEDA RILEVAZIONE DATI ILLUMINAZIONE				CLASSE_____

- Misura potenza impegnata e temperatura raggiunta dopo 60 sec.

| Tipologia lampadina | Potenza (watt) rilevata | Temperatura (60 s) | Temperatura (10 minuti) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alogena da _______ w |  |  |  |
| Alogena da _______ w |  |  |  |
| CFL da _______ w |  |  |  |
| CFL da _______ w |  |  |  |
| LED da _______ w |  |  |  |
| LED da _______ w |  |  |  |

- Misura intensità del flusso luminoso (lux)

| Tipologia lampadina | LUX a 1m sul pavimento | LUMEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDICATI | CALCOLATI = 2 π LUX |
| Alogena da _____ w |  |  |  |
| CFL da _______ w |  |  |  |
| CFL da _______ w |  |  |  |
| LED da _______ w |  |  |  |
| LED da _______ w |  |  |  |