# Esercitazione 3

### Agitatore per autoclave.

### L'agitatore in figura, ad asse verticale, è azionato attraverso una trasmissione a cinghie trapezoidali.

### Scegliere il tipo di cinghia:

### diametro pulegge che realizza il minor ingombro radiale della trasmissione

### interasse

### numero di cinghie

### Determinare il tiro da dare al montaggio e le spinte a regime in modo che le cinghie non slittino durante il transitorio di avviamento (100% in più rispetto alla coppia a regime).

### Determinare le reazione dei supporti ed i diagrammi delle azioni interne (Mf, N, T) sull'albero dell'agitatore (albero mosso).

### Dati.

### Potenza N 		8 KW

### velocità angolare 	1 50 rad/s

### 2 20 rad/s

### Dimensioni:	a = 60 mm

### c = 500 mm

### d = 810+10(c1—c2-c3) mm

### e = 700 mm

### f = 500 mm

### Materiale albero:	X8CrNi1910  acciaio inossidabile austenitico

### Rm = 500 MPa    Rs = 190 MPa	E = 193000 MPa 	A=45%

### faf = 150 Mpa  (nell'ambiente corrosivo previsto)

### Scelta tipo cinghia e dimensioni trasmissione.

### Per tener conto delle reali condizioni di funzionamento, la potenza assorbita viene corretta secondo un coefficiente

### C2 = C2(tipo motore, utilizzatore, condizioni esercizio)

### es. Elettrico c.a., agitatore, 16-24 ore/giorno

### per cui la potenza calcolata diventa

### PB = N C2

### Il numero di giri della puleggia motrice è

### n1=60 1 / 2 

### Dai grafici si può ricavare il tipo di cinghia. Per minimizzare l'ingombro radiale cercheremo una puleggia motrice con  d< 200 mm. Andrà verificata la velocità periferica della cinghia, che dovrà essere < 42 m/s.

### Tramite il rapporto di trasmissione		 K = 1 /2

### Il diametro esterno della puleggia condotta risulta	D = K d

### Difficilmente otterremo un valore normalizzato: adotteremo la puleggia che più si adatta (considerato anche l'ingombro) e calcoleremo il  Keffettivo.

### La formula per calcolare l'interasse minimo I' da adottare è sul catalogo, in funzione del Keffettivo: 	se Keffettivo < 3 allora I’=(D+d)/2

### se Keffettivo > 3 allora I’=1.2D

### In corrispondenza, la lunghezza esterna della cinghia si calcola come

### L' = 2 I’ + 1.57(D + d)+(D - d)2 / 4 I’

### Anche questa non sarà normalizzata: si sceglierà quella disponibile,L, e l'interasse da adottare sarà

### I = I'- (L'- L)/2

### Calcolo del numero di cinghie necessario a trasmettere la potenza.

### La prestazione nominale, PN, potenza che 1 cinghia trasmette in condizioni di lunghezza standard con K = 1 viene sommata alla prestazione differenziale, Pd, che tiene conto del K di esercizio. PN  e Pd si ricavano da tabelle, per interpolazione lineare.

### Bisogna poi tenere conto della lunghezza effettiva (fattore CL) e dell'angolo di avvolgimento

###  = 180° - 57 (D - d) / I

### (fattore C).

### La prestazione attuale, Pa, che 1 cinghia è in grado di fornire nelle effettive condizioni di esercizio è

### Pa =( PN  + Pd ) C CL

### Il numero di cinghie si ricava arrotondando all'intero superiore

### n= PB / Pa

### Tiro da dare al montaggio.

### La coppia nominale, a regime, è

### CN = N / 1

### Per garantirsi contro lo slittamento durante il transitorio di avviamento, quando il motore attraversa la fase di CMAX, si studia il tiro in quest'ultima condizione.

CMAX

t

d

T



### Dall'equilibrio alla rotazione della puleggia minore

### CMAX = ( T - t )d /2		(1)

### Condizione limite di slittamento

### T / t = e f* 			(2)

### f* = coeff. attrito per cinghie trapezoidali.

### Se

### f = coeff attrito per cinghie piatte = 0.2

###  = angolo gola puleggia = 40°

### f* = f / sin(/2)

### e, risolvendo il sistema (1) e (2) posso ricavare T e t, che sono le tensioni nel complesso delle cinghie in condizioni di CMAX.

F



N

N

F=2Nsin/2

N=F/2sin(/2)

La risultante delle forze dovute all'attrito è

2 f N = f F/sin(/2)

quindi è come avere

f* = f / sin(/2)

### Il sistema di precarico è fatto in modo che la soma  T+t  resti costante in avviamento ed a regime.

### Allora inizialmente su ogni ramo della cinghia agisce

### T0 = ( T + t ) / 2		(3)

### In condizioni di regime agisce la coppia CN, in corrispondenza della quale agiscono T' e t', che si possono calcolare utilizzando l'equilibrio alla rotazione e la (3).



t

S0 = 2 T0 cos 

S

S1 = ( T’ –t’ ) sin 

T

### Determinazione reazioni supporti.

### Il diametro primitivo della puleggia è quello in cui la velocità periferica è la stessa sulla puleggia e sulla cinghia, e si ricava da tebelle.

### Anche la larghezza della puleggia si ricava da tabelle., noto il numero di cinghie.

### Le reazioni dei supporti e le azioni interne nell'albero mosso sono dovute a 3 fattori

### Tiri delle cinghie

### Peso puleggia + albero

### Azione fluido sulle pale

### Questi effetti vanno sovrapposti.

P

S

Rc

Ro

Rv

### L'albero va vincolato isostaticamente.

### Nel piano di S

### Equilibrio alla rotazione → Rc

### Equilibrio alla traslazione orizzontale → Ro

### Peso

### Trascurare il peso delle razze, considerare piene le gole e poi + 20%

### Dinterno mozzo= d = Dalbero = 55 mm (da verificare)

### Spessoremozzo = 0.4d + 10 mm

### Lunghezzamozzo(sull’albero) = 1.2 – 1.5 d

### Spessorecorona (sotto la gola per le cinghie) = 10 mm circa

### Massa volumica ghisa 7800 Kg/m3

### Equilibrio alla traslazione verticale → Rv